# BÁO CÁO THỰC HÀNH
LAB 5

LOCAL MQTT BROKER VÀ IOT GATEWAY

Họ và tên: ............................................................

Mã số sinh viên: .....................................................

Lớp: .......................................................................

Giảng viên: ..............................................................

Nội dung: 5 bài thực hành trên lớp và 3 bài thực hành về nhà.

Đề bài: Lab 5_1.docx.

Kiểm thử MQTT: 20/10/2026 07:19:26 (UTC+7)

Báo cáo sử dụng bằng chứng kiểm thử đã ghi nhận. CPU/RAM là số đo thật; cảm biến là mô phỏng.

# I. Môi trường, cấu trúc và kiến trúc

Mục tiêu: xây dựng gateway MQTT cục bộ gồm broker, client CLI/Python, gửi số đo hệ thống, nhận lệnh, tổng hợp dữ liệu cảm biến, xác thực/phân quyền và dashboard Node-RED.

| Thành phần | Môi trường thực nghiệm |
| --- | --- |
| Hệ điều hành | Windows x64; C:\IOT\lab5 |
| Python và thư viện | Python 3.10.11; .venv; paho-mqtt 2.1.0; psutil 7.2.2 |
| Broker | Mosquitto 2.1.2; 127.0.0.1:1883 |
| Dashboard | Node.js 24.15.0; Node-RED 5.0.8; FlowFuse Dashboard 1.33.0 |

Chưa thực nghiệm trên Raspberry Pi hoặc cảm biến/thiết bị chấp hành thật. Hướng dẫn triển khai Linux tương ứng nằm trong README.md.

## 1. Cấu trúc thư mục

| Thư mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tren_lop/Bai_1 | Bài 1: Cài đặt và cấu hình Mosquitto Local Broker |
| Tren_lop/Bai_2 | Bài 2: Kiểm tra MQTT Client bằng dòng lệnh |
| Tren_lop/Bai_3 | Bài 3: Cài Paho-MQTT và kiểm tra kết nối Python |
| Tren_lop/Bai_4 | Bài 4: Publish thông số CPU và RAM mỗi 5 giây |
| Tren_lop/Bai_5 | Bài 5: Subscribe lắng nghe lệnh điều khiển |
| Ve_nha/Bai_1 | Bài 1 về nhà: Gateway tổng hợp dữ liệu cảm biến |
| Ve_nha/Bai_2 | Bài 2 về nhà: Bảo mật xác thực và phân quyền broker |
| Ve_nha/Bai_3 | Bài 3 về nhà: Node-RED Dashboard cục bộ |

Mỗi bài có README.md và mã nguồn/cấu hình/lệnh chạy tương ứng. gateway/common.py, .venv, config, tools và môi trường node-red được dùng chung. Các module gateway cũ vẫn gọi được mã nguồn trong thư mục từng bài. Báo cáo chính ở Bao_cao/Bao_cao_Lab_5.docx.

## 2. Luồng dữ liệu

| Nguồn → đích | Topic / chu kỳ |
| --- | --- |
| Sensor → Mosquitto → Aggregator | sensor/+/data |
| CPU/RAM → Mosquitto → Node-RED | gateway/system/metrics — 5 giây |
| Aggregator → Mosquitto → Node-RED | gateway/aggregated_report — 10 giây |
| Operator → Mosquitto → Subscriber | gateway/command/# |
| CLI publisher → CLI subscriber | gateway/test |

# II.1. Bài 1: Cài đặt và cấu hình Mosquitto Local Broker

## 1. Mục tiêu

Cài đặt broker MQTT cục bộ trên gateway và cấu hình địa chỉ lắng nghe.

## 2. Tệp thực hiện

Thư mục: Tren_lop/Bai_1

mosquitto.conf

chay.ps1

## 3. Cách thực hiện và chạy

Chạy các lệnh từ C:\IOT\lab5. Môi trường chung đã cài; có thể cài lại bằng scripts/setup.ps1.

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\stop.ps1

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Tren_lop\Bai_1\chay.ps1

Chế độ anonymous chỉ dùng cho bài 1–2 trên loopback. Dừng hệ thống demo trước khi mở broker này để tránh trùng cổng. Kết thúc bằng Ctrl+C, rồi chạy scripts/start.ps1 để trở lại bản bảo mật. Trên Linux, dùng sudo apt install mosquitto mosquitto-clients và sudo systemctl status mosquitto.

## 4. Mã nguồn/cấu hình tiêu biểu

Tệp: Tren_lop/Bai_1/mosquitto.conf

# Bai 1-2 only: anonymous connections restricted to this computer.
listener 1883 127.0.0.1
allow_anonymous true
persistence false
log_dest stdout
log_type all

## 5. Kết quả và bằng chứng

Kết quả cần quan sát: Broker mở cổng 1883 trên 127.0.0.1; sẵn sàng nhận kết nối MQTT trên máy này.

ĐẠT — Bai 1-2: local broker and CLI publish

Hello Local MQTT

# II.2. Bài 2: Kiểm tra MQTT Client bằng dòng lệnh

## 1. Mục tiêu

Dùng mosquitto_sub và mosquitto_pub để kiểm tra truyền nhận bản tin tại gateway/test.

## 2. Tệp thực hiện

Thư mục: Tren_lop/Bai_2

nhan.ps1

gui.ps1

## 3. Cách thực hiện và chạy

Chạy các lệnh từ C:\IOT\lab5. Môi trường chung đã cài; có thể cài lại bằng scripts/setup.ps1.

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Tren_lop\Bai_2\nhan.ps1

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Tren_lop\Bai_2\gui.ps1

Chạy broker anonymous của bài 1 trước. Mở hai terminal, chạy nhan.ps1 trước rồi gui.ps1. Kết thúc subscriber bằng Ctrl+C. Nếu dùng broker bảo mật đang chạy, xem lệnh scripts/mqtt_cli.py trong README gốc.

## 4. Mã nguồn/cấu hình tiêu biểu

Tệp: Tren_lop/Bai_2/nhan.ps1

$ErrorActionPreference = 'Stop'
Set-Location (Split-Path (Split-Path $PSScriptRoot -Parent) -Parent)
& .\tools\mosquitto\mosquitto_sub.exe -h 127.0.0.1 -t gateway/test -v

Tệp: Tren_lop/Bai_2/gui.ps1

$ErrorActionPreference = 'Stop'
Set-Location (Split-Path (Split-Path $PSScriptRoot -Parent) -Parent)
& .\tools\mosquitto\mosquitto_pub.exe -h 127.0.0.1 -t gateway/test -m 'Hello Local MQTT'

## 5. Kết quả và bằng chứng

Kết quả cần quan sát: Terminal subscriber hiển thị gateway/test Hello Local MQTT.

ĐẠT — Bai 2: native mosquitto_sub

Hello Local MQTT

# II.3. Bài 3: Cài Paho-MQTT và kiểm tra kết nối Python

## 1. Mục tiêu

Tạo môi trường ảo Python, cài Paho-MQTT và xác minh callback kết nối broker thành công.

## 2. Tệp thực hiện

Thư mục: Tren_lop/Bai_3

check_connection.py

chay.ps1

## 3. Cách thực hiện và chạy

Chạy các lệnh từ C:\IOT\lab5. Môi trường chung đã cài; có thể cài lại bằng scripts/setup.ps1.

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\start.ps1

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Tren_lop\Bai_3\chay.ps1

Chỉ chạy start.ps1 nếu hệ thống chưa chạy. Paho dùng CallbackAPIVersion.VERSION2; Session ở gateway/common.py chờ CONNACK trước khi xác nhận thành công. Truyền --anonymous khi thử broker bài 1. Cài thư viện: .venv/Scripts/python.exe -m pip install -r requirements.txt.

## 4. Mã nguồn/cấu hình tiêu biểu

Tệp: Tren_lop/Bai_3/check_connection.py

from gateway.common import Session, parser


def main():
    args = parser("Bai 3: verify Paho MQTT connection").parse_args()
    with Session(args):
        print("Ket noi MQTT thanh cong", flush=True)


if __name__ == "__main__":
    main()

Session ở gateway/common.py thiết lập callback API v2, xác thực và vòng lặp mạng. Chương trình chờ CONNACK thành công; khi đăng ký topic, chờ thêm SUBACK.

## 5. Kết quả và bằng chứng

Kết quả cần quan sát: CONNECTED 127.0.0.1:1883 và Ket noi MQTT thanh cong.

ĐẠT — Bai 3: Paho connection callback

CONNECTED 127.0.0.1:18885
Ket noi MQTT thanh cong

# II.4. Bài 4: Publish thông số CPU và RAM mỗi 5 giây

## 1. Mục tiêu

Đọc CPU/RAM thật bằng psutil, đóng gói JSON và gửi gateway/system/metrics định kỳ.

## 2. Tệp thực hiện

Thư mục: Tren_lop/Bai_4

metrics_publisher.py

chay.ps1

## 3. Cách thực hiện và chạy

Chạy các lệnh từ C:\IOT\lab5. Môi trường chung đã cài; có thể cài lại bằng scripts/setup.ps1.

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Tren_lop\Bai_4\chay.ps1

.\.venv\Scripts\python.exe scripts\mqtt_cli.py sub -t gateway/system/metrics -v

Cần broker bảo mật đang chạy. Hệ thống demo đã có một publisher; chỉ chạy thêm nếu muốn thử riêng. Chạy hữu hạn: python -m Tren_lop.Bai_4.metrics_publisher --count 3. Timestamp dùng UTC; đây là số đo thật của máy Windows, không phải số liệu cảm biến mô phỏng.

## 4. Mã nguồn/cấu hình tiêu biểu

Tệp: Tren_lop/Bai_4/metrics_publisher.py

import socket
import time

import psutil

from gateway.common import Session, parser, stop_event, timestamp


def main():
    p = parser("Bai 4: publish real CPU/RAM metrics every 5 seconds")
    p.add_argument("--interval", type=float, default=5)
    p.add_argument("--count", type=int, default=0, help="0 = run continuously")
    args = p.parse_args()
    if args.interval <= 0 or args.count < 0:
        p.error("interval must be positive; count must be nonnegative")
    stop = stop_event()
    psutil.cpu_percent(interval=None)
    with Session(args) as session:
        sent = 0
        deadline = time.monotonic() + args.interval
        while not stop.wait(max(0, deadline - time.monotonic())):
            ram = psutil.virtual_memory()
            payload = {"gateway_id": socket.gethostname(), "timestamp": timestamp(),
                       "cpu_percent": psutil.cpu_percent(interval=None),
                       "ram_percent": ram.percent, "ram_used_bytes": ram.used,
                       "ram_total_bytes": ram.total}
            print("METRICS " + session.publish("gateway/system/metrics", payload), flush=True)
            sent += 1
            if args.count and sent >= args.count:
                break
            deadline += args.interval


if __name__ == "__main__":
    main()

## 5. Kết quả và bằng chứng

Kết quả cần quan sát: Một bản tin JSON mỗi 5 giây gồm cpu_percent, ram_percent, ram_used_bytes, ram_total_bytes, gateway_id và timestamp.

ĐẠT — Bai 4: real CPU/RAM every 5s

{
  "intervals_seconds": [
    5.02,
    4.98
  ],
  "sample": {
    "gateway_id": "LAPTOP-JDTO3CKC",
    "timestamp": "2026-10-20T00:19:10.933482+00:00",
    "cpu_percent": 18.7,
    "ram_percent": 89.4,
    "ram_used_bytes": 15106527232,
    "ram_total_bytes": 16891633664
  }
}

# II.5. Bài 5: Subscribe lắng nghe lệnh điều khiển

## 1. Mục tiêu

Đăng ký wildcard gateway/command/# và in các lệnh nhận được trong callback on_message.

## 2. Tệp thực hiện

Thư mục: Tren_lop/Bai_5

command_subscriber.py

chay.ps1

gui_lenh.ps1

## 3. Cách thực hiện và chạy

Chạy các lệnh từ C:\IOT\lab5. Môi trường chung đã cài; có thể cài lại bằng scripts/setup.ps1.

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Tren_lop\Bai_5\chay.ps1

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Tren_lop\Bai_5\gui_lenh.ps1

Mở hai terminal: chạy subscriber trước rồi gửi lệnh bằng tài khoản operator. Bản demo cũng ghi lệnh vào logs/commands.log. Chưa có thiết bị chấp hành thật để bật/tắt LED; bài này kiểm tra nhận và in lệnh.

## 4. Mã nguồn/cấu hình tiêu biểu

Tệp: Tren_lop/Bai_5/command_subscriber.py

from gateway.common import Session, parser, stop_event, timestamp


def main():
    args = parser("Bai 5: listen to gateway/command/#").parse_args()
    stop = stop_event()

    def receive(client, userdata, msg):
        print(f"COMMAND {timestamp()} {msg.topic} {msg.payload.decode('utf-8', errors='replace')}", flush=True)

    with Session(args, subscriptions=["gateway/command/#"], on_message=receive):
        stop.wait()


if __name__ == "__main__":
    main()

## 5. Kết quả và bằng chứng

Kết quả cần quan sát: Subscriber in COMMAND, thời gian, topic gateway/command/led và nội dung LED_ON.

ĐẠT — Bai 5: wildcard command callback

gateway/command/led -> ON

# II.6. Bài 1 về nhà: Gateway tổng hợp dữ liệu cảm biến

## 1. Mục tiêu

Subscribe sensor/+/data, gom bản tin của nhiều node và publish một báo cáo JSON mỗi 10 giây.

## 2. Tệp thực hiện

Thư mục: Ve_nha/Bai_1

aggregator.py

sensor_simulator.py

chay.ps1

sensor_node1.ps1

sensor_node2.ps1

## 3. Cách thực hiện và chạy

Chạy các lệnh từ C:\IOT\lab5. Môi trường chung đã cài; có thể cài lại bằng scripts/setup.ps1.

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Ve_nha\Bai_1\chay.ps1

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Ve_nha\Bai_1\sensor_node1.ps1

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Ve_nha\Bai_1\sensor_node2.ps1

.\.venv\Scripts\python.exe scripts\mqtt_cli.py sub -t gateway/aggregated_report -v

Mỗi lệnh chạy trong terminal riêng, dùng broker bảo mật. Hệ thống demo đã chạy aggregator và hai sensor. Dữ liệu sensor được mô phỏng, có simulated=true. JSON lỗi bị bỏ qua; bộ đệm được bảo vệ bằng khóa luồng. Cửa sổ không có dữ liệu gửi node_count=0; publish lỗi sẽ khôi phục bộ đệm.

## 4. Mã nguồn/cấu hình tiêu biểu

Tệp: Ve_nha/Bai_1/aggregator.py

import json
import threading
import time

from gateway.common import Session, parser, stop_event, timestamp


class Aggregator:
    """Keep the latest JSON object per node for each 10-second window."""

    def __init__(self):
        self.lock = threading.Lock()
        self.pending = {}
        self.messages = 0
        self.started = timestamp()

    def receive(self, client, userdata, msg):
        try:
            parts = msg.topic.split("/")
            if len(parts) != 3 or parts[0] != "sensor" or not parts[1] or parts[2] != "data":
                return
            data = json.loads(msg.payload.decode("utf-8"),
                              parse_constant=lambda value: (_ for _ in ()).throw(ValueError(value)))
            if not isinstance(data, dict):
                raise ValueError("sensor payload must be a JSON object")
        except (ValueError, UnicodeDecodeError) as exc:
            print(f"IGNORED {msg.topic}: {exc}", flush=True)
            return
        with self.lock:
            self.pending[parts[1]] = {"data": data, "received_at": timestamp()}
            self.messages += 1
        print(f"SENSOR {parts[1]} {json.dumps(data, ensure_ascii=False)}", flush=True)

    def snapshot(self):
        with self.lock:
            end = timestamp()
            report = {"window_start": self.started, "timestamp": end,
                      "node_count": len(self.pending), "message_count": self.messages,
                      "nodes": self.pending}
            self.pending = {}
            self.messages = 0
            self.started = end
        return report

    def restore(self, report):
# ... Xem tệp nguồn để đọc đầy đủ.

Vòng lặp main chờ bằng đồng hồ monotonic, gọi snapshot mỗi 10 giây và publish bằng QoS 1. Nếu gửi lỗi, restore đưa dữ liệu về bộ đệm. node_count đếm node; message_count đếm bản tin hợp lệ đã nhận, gồm cả cập nhật nhiều lần của cùng node.

## 5. Kết quả và bằng chứng

Kết quả cần quan sát: Báo cáo có window_start, timestamp, node_count, message_count và nodes; mỗi node giữ JSON hợp lệ mới nhất trong cửa sổ 10 giây.

ĐẠT — Ve nha 1: aggregate nodes every 10s

{
  "interval_seconds": 10.02,
  "report": {
    "window_start": "2026-10-20T00:19:05.892493+00:00",
    "timestamp": "2026-10-20T00:19:15.907320+00:00",
    "node_count": 2,
    "message_count": 3,
    "nodes": {
      "node1": {
        "data": {
          "temperature_c": 29,
          "sequence": 2
        },
        "received_at": "2026-10-20T00:19:06.054893+00:00"
      },
      "node2": {
        "data": {
          "humidity_percent": 70
        },
        "received_at": "2026-10-20T00:19:06.057486+00:00"
      }
    }
  }
}

ĐẠT — Ve nha 1: empty window and invalid JSON

{
  "window_start": "2026-10-20T00:19:15.907320+00:00",
  "timestamp": "2026-10-20T00:19:25.914568+00:00",
  "node_count": 0,
  "message_count": 0,
  "nodes": {}
}

# II.7. Bài 2 về nhà: Bảo mật xác thực và phân quyền broker

## 1. Mục tiêu

Tắt truy cập anonymous, tạo tài khoản bằng mosquitto_passwd và kiểm chứng từ chối đăng nhập hoặc thao tác không hợp lệ.

## 2. Tệp thực hiện

Thư mục: Ve_nha/Bai_2

cau_hinh_bao_mat.py

acl

mosquitto-secure.conf.example

kiem_tra.ps1

## 3. Cách thực hiện và chạy

Chạy các lệnh từ C:\IOT\lab5. Môi trường chung đã cài; có thể cài lại bằng scripts/setup.ps1.

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Ve_nha\Bai_2\kiem_tra.ps1

Tài khoản thực nằm ở config/credentials.json, mật khẩu băm ở config/passwords; không sao chép bí mật vào thư mục bài nộp. File .example dùng đường dẫn tương đối từ thư mục gốc lab. Muốn tạo lại cấu hình: dừng demo, chạy python -m Ve_nha.Bai_2.cau_hinh_bao_mat rồi khởi động lại. Giữ nguyên mật khẩu nếu tài khoản đã có. mosquitto_passwd -U chuyển tệp tạm chứa mật khẩu sang hash có salt.

## 4. Mã nguồn/cấu hình tiêu biểu

Tệp: Ve_nha/Bai_2/mosquitto-secure.conf.example

# Run mosquitto with working directory set to the lab root.
listener 1883 127.0.0.1
allow_anonymous false
password_file config/passwords
acl_file config/acl
persistence false
log_dest stdout
log_type all

Tệp: Ve_nha/Bai_2/acl

user gateway
topic write gateway/system/metrics
topic write gateway/aggregated_report
topic read gateway/command/#
topic read sensor/+/data

user dashboard
topic read gateway/system/metrics
topic read gateway/aggregated_report

user operator
topic readwrite gateway/test
topic write gateway/command/#
topic read gateway/system/metrics
topic read gateway/aggregated_report

user node1
topic write sensor/node1/data

user node2
topic write sensor/node2/data

cau_hinh_bao_mat.py tạo mật khẩu ngẫu nhiên hoặc giữ tài khoản đã có; mosquitto_passwd -U băm mật khẩu bằng công cụ chính thức. Tài khoản thực không được nhúng vào báo cáo.

## 5. Kết quả và bằng chứng

Kết quả cần quan sát: Anonymous và mật khẩu sai bị từ chối; node1 không gửi được lệnh; dashboard chỉ đọc dữ liệu.

ĐẠT — Ve nha 2: reject anonymous

Connection error: Connection Refused: not authorised
Error: The connection was refused

ĐẠT — Ve nha 2: reject wrong password

Connection error: Connection Refused: not authorised
Error: The connection was refused

ĐẠT — Ve nha 2: ACL prevents sensor commands

Warning: Publish 1 failed: Not authorized.

ĐẠT — Ve nha 2: dashboard is read-only

Dashboard publish was not delivered

# II.8. Bài 3 về nhà: Node-RED Dashboard cục bộ

## 1. Mục tiêu

Nhận dữ liệu MQTT bằng Node-RED và hiển thị CPU/RAM bằng Gauge, Chart cùng bảng dữ liệu sensor.

## 2. Tệp thực hiện

Thư mục: Ve_nha/Bai_3

flows.json

settings.js

chay.ps1

## 3. Cách thực hiện và chạy

Chạy các lệnh từ C:\IOT\lab5. Môi trường chung đã cài; có thể cài lại bằng scripts/setup.ps1.

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Ve_nha\Bai_3\chay.ps1

chay.ps1 khởi động cả hệ thống nếu chưa chạy, sau đó in địa chỉ dashboard. Flow trong thư mục này là bản để xem/import; flow chạy thực nằm ở node-red/flows.json và được sinh đồng thời bởi scripts/build_flow.py. Node-RED dùng tài khoản dashboard, chỉ có quyền đọc metrics/report. Khi import sang máy khác cần nhập tài khoản broker rồi Deploy. Môi trường chạy nằm chung ở node-red/ để tránh cài lặp thư viện.

## 4. Mã nguồn/cấu hình tiêu biểu

MQTT in gateway/system/metrics → function tách CPU/RAM → 2 ui-gauge và ui-chart. MQTT in gateway/aggregated_report → function tóm tắt → ui-text và ui-table. Flow không chứa mật khẩu; thông tin xác thực broker được lưu riêng trong môi trường node-red.

## 5. Kết quả và bằng chứng

Kết quả cần quan sát: Dashboard tại http://127.0.0.1:1880/dashboard/gateway có hai Gauge CPU/RAM, biểu đồ lịch sử và bảng hai cảm biến mô phỏng.

Kiểm thử trình duyệt: HTTP 200; 0 lỗi JavaScript; giao diện có Gauge CPU/RAM, biểu đồ và dữ liệu node1/node2.

Gauge tại thời điểm chụp: 23.1%, 92.5%

Hình 1. Dashboard với CPU/RAM thật và hai cảm biến mô phỏng.

# III. Tổng hợp kiểm thử và cách chạy lại

| Kiểm thử | Kết quả |
| --- | --- |
| Bai 1-2: local broker and CLI publish | ĐẠT |
| Bai 2: native mosquitto_sub | ĐẠT |
| Ve nha 2: reject anonymous | ĐẠT |
| Ve nha 2: reject wrong password | ĐẠT |
| Ve nha 2: ACL prevents sensor commands | ĐẠT |
| Bai 3: Paho connection callback | ĐẠT |
| Bai 5: wildcard command callback | ĐẠT |
| Bai 4: real CPU/RAM every 5s | ĐẠT |
| Ve nha 1: aggregate nodes every 10s | ĐẠT |
| Ve nha 1: empty window and invalid JSON | ĐẠT |
| Ve nha 2: dashboard is read-only | ĐẠT |

Số kiểm thử MQTT đạt: 11/11. Broker kiểm thử dùng cổng riêng 18884/18885. Bằng chứng gốc: reports/test-results.json, reports/dashboard-results.json và reports/dashboard.png.

.\.venv\Scripts\python.exe tests\integration.py
node tests\dashboard.cjs
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\build_report.py

Kiểm thử dashboard cần hệ thống demo đang chạy, playwright-core và trình duyệt Chromium tương thích.

# Xem trạng thái
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\manage.py status

# Dừng / khởi động
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\stop.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\start.ps1

# IV. Đánh giá và giới hạn

Các bài đã triển khai broker cục bộ, truyền nhận CLI/Python, đo CPU/RAM theo chu kỳ, nhận lệnh, tổng hợp nhiều cảm biến, xác thực/ACL và hiển thị dashboard Node-RED.

Chưa kiểm thử trên Linux/Raspberry Pi hoặc giữa các thiết bị LAN. MQTT 1883 chưa dùng TLS. Bộ đệm ở RAM không lưu bền qua mất điện. QoS 1 có thể giao lại bản tin; chưa khử trùng lặp theo ID ứng dụng. Các sensor là mô phỏng, chưa bật/tắt LED vật lý.

Kết quả npm audit đã lưu ghi nhận 5 vấn đề trong các thư viện bundle của gói npm phụ thuộc Node-RED; npm audit fix chưa tự sửa được. Xem reports/npm-audit.json. Editor/dashboard chỉ lắng nghe 127.0.0.1.

# V. Tài liệu tham khảo

https://mosquitto.org/download/

https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/

https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html

https://eclipse.dev/paho/clients/python/docs/

https://nodered.org/docs/getting-started/windows

https://dashboard.flowfuse.com/getting-started.html